BRUMEXA-EDGE

Instructivo de instalación desde cero  |  Raspberry Pi Zero 2W + INMP441 + MAX98357A + LiveKit

# Índice

1. Materiales necesarios

2. Flashear Raspberry Pi OS (64-bit)

3. Primera conexión por SSH (+ port forwarding)

4. Actualización del sistema

5. Instalación de Node.js

6. Instalación de Git

7. Instalación de dependencias del sistema

8. Clonar el repositonpmrio Brumexa-Edge

9. Configurar variables de entorno (.env)

11. Configuración I2S (mic + speaker)

12. Verificación de audio

13. Arranque del servidor

14. Problemas comunes

# 1. Materiales necesarios

## Hardware

Raspberry Pi Zero 2 W

Tarjeta microSD (mínimo 8 GB, recomendado 16 GB clase 10)

Fuente micro-USB 5V / 2.5A

Micrófono INMP441 (I2S)

Amplificador MAX98357A (I2S) + parlante 4-8 Ω

Cables Dupont hembra-hembra (~10 cables)

Adaptador mini-HDMI → HDMI (solo para setup inicial si falla SSH)

Adaptador micro-USB → USB-A (solo para teclado si falla SSH)

## Software en tu PC

Raspberry Pi Imager  (https://www.raspberrypi.com/software/)

Cliente SSH (PowerShell de Windows ya lo tiene incorporado)

# 2. Flashear Raspberry Pi OS (64-bit)

⚠  Debe ser la versión 64-bit. La 32-bit NO funciona con @livekit/rtc-node (no hay binding ARM32).

## Pasos en Raspberry Pi Imager

1.  Abrir Raspberry Pi Imager

2.  Click en "CHOOSE DEVICE" → Raspberry Pi Zero 2 W

3.  Click en "CHOOSE OS" → Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

4.  Click en "CHOOSE STORAGE" → seleccionar la microSD

5.  Click en "NEXT"

6.  Click en "EDIT SETTINGS"  (¡MUY IMPORTANTE!)

## Pestaña GENERAL

Set hostname: brumexa

Set username and password:

Username: brumelab

Password: (elegir una, anotarla)

Configure wireless LAN:

SSID: (tu red WiFi, respetar mayúsculas)

Password: (pass de la WiFi)

Wireless LAN country: AR

Set locale settings:

Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires

Keyboard layout: us (o latam si usás teclado físico)

## Pestaña SERVICES

Enable SSH → Use password authentication

## Finalizar

7.  Click "SAVE"

8.  Click "YES" para aplicar settings

9.  Click "YES" para confirmar escritura (borra la SD)

10. Esperar a que termine (5-10 min)

11. Al terminar, sacar la SD y ponerla en la Raspberry

## Encendido

Insertar SD en la Pi

Conectar fuente micro-USB (puerto "PWR IN")

Esperar 2-3 minutos para el primer boot

El LED verde parpadea mientras arranca

# 3. Primera conexión por SSH (+ port forwarding)

## Conexión básica

Desde tu PC (PowerShell en Windows):

ssh brumelab@brumexa.local

Password: la que pusiste en el Imager

La primera vez te va a preguntar:

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

→ escribir: yes

## Si no conecta

a) Buscar la IP en el router:

Entrar al router (192.168.1.1 o 192.168.0.1)

Buscar en "Dispositivos conectados" algo llamado "brumexa" o "raspberrypi"

Conectar con la IP directa:

ssh brumelab@192.168.X.X

b) Escanear la red desde PowerShell:

arp -a

ℹ  Las MAC de Raspberry empiezan con: b8-27-eb, dc-a6-32, e4-5f-01, 2c-cf-67, d8-3a-dd

c) Último recurso: conectar monitor + teclado

Mini-HDMI a la TV/monitor

Teclado USB vía adaptador micro-USB → USB-A

Login local con brumelab / tu-pass

Verificar WiFi:

nmcli device status

nmcli device wifi list

sudo nmcli device wifi connect "TU_SSID" password "TU_PASS"

ip a | grep wlan0

## Port Forwarding (SSH Tunneling)

ℹ  El port forwarding te permite acceder desde tu PC a servicios que corren en la Raspberry, como si fueran locales. Útil para probar la app web, abrir Chrome DevTools contra el server de la Pi, etc.

a) Local Port Forwarding (lo más común)

Mapea el puerto 3000 de la Pi al puerto 3000 de tu PC:

ssh -L 3000:localhost:3000 brumelab@brumexa.local

Mientras esta sesión SSH esté abierta, podés entrar desde tu browser a:

http://localhost:3000

Y el tráfico se reenvía a brumexa.local:3000 automáticamente.

b) Forwardear varios puertos a la vez

ssh -L 3000:localhost:3000 -L 8080:localhost:8080 brumelab@brumexa.local

c) Forward en background (sin terminal interactiva)

ssh -f -N -L 3000:localhost:3000 brumelab@brumexa.local

-f → fork al background

-N → no ejecutar comandos remotos (solo tunel)

Para cortar el tunel en background:

# Windows (PowerShell):

tasklist | findstr ssh

taskkill /PID <pid>

d) Remote Port Forwarding (reverso)

Útil si querés que la Pi exponga algo de tu PC:

ssh -R 3000:localhost:3000 brumelab@brumexa.local

ℹ  En la Pi, "localhost:3000" apunta al servicio corriendo en tu PC.

## SSH sin contraseña (opcional, recomendado)

Para no tener que escribir la pass cada vez, generar una clave y copiarla a la Pi:

# En tu PC (solo la primera vez si no tenés clave):

ssh-keygen -t ed25519

# Copiar la clave pública a la Pi:

ssh-copy-id brumelab@brumexa.local

# Si ssh-copy-id no está en Windows, usar:

type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh brumelab@brumexa.local "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

# 4. Actualización del sistema

Una vez adentro por SSH:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt autoremove -y

Verificar arquitectura (debe decir "aarch64"):

uname -m

# 5. Instalación de Node.js

Instalar Node.js 20 (LTS) desde el repo oficial de NodeSource:

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -

sudo apt install -y nodejs

Verificar la instalación:

node -v     # v20.x.x

npm -v      # 10.x.x

# 6. Instalación de Git

Instalar Git:

sudo apt install -y git

Verificar la instalación:

git --version     # git version 2.x.x

# 7. Instalación de dependencias del sistema

Paquetes necesarios para audio y red:

sudo apt install -y alsa-utils bluez network-manager

Qué instala cada uno:

alsa-utils → arecord / aplay (grabar y reproducir audio)

bluez → stack Bluetooth (si se usa)

network-manager → nmcli (gestión de WiFi / AP)

Verificar que los comandos están disponibles:

which arecord   # /usr/bin/arecord

which aplay     # /usr/bin/aplay

which nmcli     # /usr/bin/nmcli

ℹ  Todavía NO corras "arecord -l" para ver el micrófono — primero hay que cablear los módulos y configurar I2S (secciones 10 y 11). La verificación del mic va en la sección 12.

# 8. Clonar el repositorio Brumexa-Edge

Clonar el repo, entrar al directorio e instalar las dependencias de Node:

mkdir -p ~/proyectos

cd ~/proyectos

git clone https://github.com/cminnelli/brumexa-edge

cd brumexa-edge

npm install

ℹ  El "npm install" lee package.json del repo y baja TODAS las dependencias (@livekit/rtc-node, express, dotenv, etc.) en la carpeta node_modules. Puede tardar 3-5 minutos en la Pi Zero 2W.

Verificar que la instalación fue exitosa:

ls node_modules | head -10   # debe listar varias carpetas

cat package.json | grep -A 20 dependencies

# 9. Configurar variables de entorno (.env)

Crear archivo .env:

nano .env

Pegar (reemplazar los valores según corresponda):

PORT=3000

DEVICE_ID=brumexa-edge-01

CENTRAL_URL=https://tu-servidor-central.com

LIVEKIT_URL=wss://tu-proyecto.livekit.cloud

LIVEKIT_API_KEY=APIxxxxxx

LIVEKIT_API_SECRET=xxxxxxxxxxxxxxxx

Guardar:  Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

⚠  Antes de cablear: apagar la Raspberry (sudo poweroff) y desconectar la fuente.

ℹ  El INMP441 y el MAX98357A comparten el mismo bus I2S (SCK/BCLK y WS/LRC), pero usan pines de datos separados: SD (GPIO20) para entrada del mic, DIN (GPIO21) para salida al speaker.

## 🎤 INMP441 (Micrófono)

| INMP441 | Raspberry Pi | Pin físico |
| --- | --- | --- |
| VDD | 3.3V | Pin 1 |
| GND | GND | Pin 6 |
| SCK | GPIO18 | Pin 12 |
| WS | GPIO19 | Pin 35 |
| SD | GPIO20 | Pin 38 |
| L/R | GND | Pin 9 |

## 🔊 MAX98357A (Amplificador + Speaker)

Orden recomendado de cableado:  LRC → BCLK → DIN → SD → VIN

| MAX98357A | Raspberry Pi | Pin físico |
| --- | --- | --- |
| VIN | 5V | Pin 2 |
| GND | GND | Pin 6 |
| BCLK | GPIO18 | Pin 12 |
| LRC | GPIO19 | Pin 35 |
| DIN | GPIO21 | Pin 40 |
| SD | (opcional) | — |

## Notas importantes

⚠  INMP441 va a 3.3V, MAX98357A va a 5V. NO intercambiar.

L/R del INMP441 a GND → canal LEFT (recomendado)

SCK (mic) y BCLK (speaker) comparten el mismo pin físico (Pin 12 / GPIO18)

WS (mic) y LRC (speaker) comparten el mismo pin físico (Pin 35 / GPIO19)

Cables cortos = mejor calidad (menos ruido / interferencia)

Parlante: conectar al MAX98357A en los pines + y − del conector de salida

# 11. Configuración I2S (mic + speaker)

Volver a encender la Pi y conectarse por SSH. Editar el config:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Agregar al final del archivo estas líneas:

# Brumexa - Audio I2S (mic INMP441 + speaker MAX98357A)

dtparam=i2s=on

dtoverlay=googlevoicehat-soundcard

ℹ  El overlay "googlevoicehat-soundcard" habilita full-duplex I2S: mic (RX) + speaker (TX) en el mismo bus. No hay que comentar ni desactivar nada más.

Guardar:  Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Reiniciar:

Esperar 1 minuto y volver a conectar por SSH:

ssh brumelab@brumexa.local

# 12. Verificación de audio

Recién ahora sí — verificar que el micrófono y el speaker están detectados:

arecord -l

aplay -l

Resultado esperado (ambos comandos deberían mostrar la misma card):

card 0: sndrpigooglevoi [snd_rpi_googlevoicehat_soundcar]

## Test del micrófono

Grabar 5-10 segundos (Ctrl+C para cortar):

arecord -D plughw:0,0 -f cd test.wav

## Test del speaker

Reproducir en la Raspberry lo que acabás de grabar:

aplay -D plughw:0,0 test.wav

O generar un tono de prueba:

speaker-test -D plughw:0,0 -c 2 -t sine -f 440

## Copiar el audio grabado a tu PC (opcional)

scp brumelab@brumexa.local:~/proyectos/brumexa-edge/test.wav .

# 13. Arranque del servidor

Desde ~/proyectos/brumexa-edge:

node server.js

En el log debería aparecer:

[server] listening on port 3000

[livekit] session módulo listo

Desde tu PC, abrir en el browser:

http://brumexa.local:3000

o  http://192.168.X.X:3000  (con la IP directa)

o  http://localhost:3000  (si usás SSH port forwarding — ver sección 3)

## Arranque automático al boot (opcional)

sudo npm install -g pm2

pm2 start server.js --name brumexa-edge

pm2 startup

pm2 save

# 14. Problemas comunes

## SSH: "Could not resolve hostname brumexa.local"

mDNS no levantó. Usar IP directa desde el router.

## arecord -l / aplay -l no muestran la card

Revisar /boot/firmware/config.txt (las 2 líneas dtparam/dtoverlay)

Revisar cables (SCK/BCLK, WS/LRC, SD, DIN)

## Audio vacío o con silencio (mic)

Usar mono (-c 1) y 16000 Hz

Probar:

arecord -D plughw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 test.wav

## Speaker no suena

Verificar que el parlante está conectado a los pines de salida del MAX98357A

Verificar alimentación (VIN = 5V, no 3.3V)

Probar con speaker-test para descartar problema de archivo

## Ruido / interferencia

Revisar conexión de GND (común entre mic, speaker y Pi)

Usar cables más cortos

Separar físicamente el cable del mic del cable del parlante

## "Cannot find native binding" al correr server.js

El OS es 32-bit. Reflashear con Raspberry Pi OS Lite 64-bit.

Verificar con:

uname -m     # debe decir "aarch64"

## npm install falla por memoria

La Pi Zero 2W tiene 512MB. Agregar swap:

sudo dphys-swapfile swapoff

sudo nano /etc/dphys-swapfile    # CONF_SWAPSIZE=1024

sudo dphys-swapfile setup

sudo dphys-swapfile swapon

## Port forwarding: "bind: Address already in use"

Ya hay algo escuchando en ese puerto local. Elegir otro o matar el proceso:

netstat -ano | findstr :3000   # Windows

taskkill /PID <pid>

# 15. NeoPixel WS2812 (LEDs de estado)

## Hardware necesario

Placa NeoPixel de 8 LEDs RGB WS2812 5050

Cable Dupont hembra-hembra (3 cables: VCC, GND, DIN)

Resistor 300-500 Ohm (en serie en el cable DIN)

Capacitor electrolítico 470-1000 uF (entre VCC y GND de la tira)

## Pin recomendado: GPIO 10 (SPI MOSI)

Se elige GPIO 10 (Physical Pin 19) en modo SPI para evitar conflictos:

GPIO 18 (PWM) → conflictua con el audio onboard del Pi (jack 3.5mm)

GPIO 21 (PCM) → conflictua con el micrófono I2S (INMP441)

GPIO 10 (SPI MOSI) → sin conflicto, SPI no se usa en el proyecto

## Cableado

NeoPixel VCC  →  Pi Physical Pin 2 ó 4  (5V)

NeoPixel GND  →  Pi Physical Pin 6  (GND)

NeoPixel DIN  →  Pi Physical Pin 19 (GPIO 10)  [via resistor 300-500 Ohm]

Tip: agregar capacitor 470-1000 uF entre VCC y GND del strip para evitar brownout en el Pi.

## Habilitar SPI en el Pi (una sola vez)

sudo raspi-config

→ Interface Options → SPI → Enable

O directamente en /boot/firmware/config.txt:

echo "dtparam=spi=on" | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt

sudo reboot

## Instalar librería Node.js (en la Pi)

npm install rpi-ws281x-native

Nota: requiere gcc para compilar el módulo nativo. En Windows de desarrollo se omite automáticamente sin romper el servidor.

## Funciones disponibles (lib/leds.js)

leds.init()             — inicializa el módulo y el pin GPIO. Llamar al arrancar el servidor.

leds.on({ r, g, b })    — enciende todos los LEDs con el color indicado (0-255 por canal).

leds.off()              — apaga todos los LEDs.

leds.cleanup()          — apaga y libera el hardware. Llamar al cerrar el proceso.

## Ejemplo de uso

const leds = require('./lib/leds');

leds.init();

leds.on({ r: 0, g: 0, b: 60 });   // azul suave = servidor activo

leds.on({ r: 60, g: 0, b: 0 });   // rojo = error

leds.off();

leds.cleanup();                    // al cerrar (SIGTERM/SIGINT)

## Comportamiento en Brumexa-Edge

Al arrancar el servidor → LEDs en azul suave (servidor activo)

Al cerrar el proceso (SIGTERM/SIGINT) → LEDs se apagan

# ✔  Resultado final

Si todo funciona:

OS 64-bit instalado

SSH operativo (con opción de port forwarding)

Node.js 20 + Git + dependencias del sistema

Repo clonado y npm install completado

Micrófono INMP441 operativo (I2S RX)

Speaker MAX98357A operativo (I2S TX)

Server corriendo en puerto 3000

NeoPixel WS2812 operativo (GPIO 10 SPI, azul al boot)

Listo para streaming con LiveKit